无机与分析化学实验室应急预案

一、无机分析化学实验中常见危化品

实验1：氧化还原反应

强酸强碱：硫酸、氢氧化钠

挥发性无机物：氨水、溴水

挥发性有机物： 四氯化碳

氧化性物质：高锰酸钾、氯酸钾、过硫酸铵

无机盐：三氯化铁

实验2：沉淀反应

强酸强碱：盐酸、 氢氧化钠

挥发性无机物：氨水

无机盐：硝酸铅、氯化钡、硝酸银、硫化钠、铬酸钾

实验3：钛铬锰

强酸强碱：盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠

挥发性无机物：氨水

无机盐：氯化铜、铬酸钾、重铬酸钾、硝酸银、氯化钡、硝酸铅

氧化性物质：高锰酸钾、过氧化氢

可燃无机物：锌粉

可燃无机物：乙醚

实验4：硫酸铜提纯

强酸强碱：硫酸、氢氧化钠

挥发性无机物：氨水

氧化性物质：过氧化氢

实验5：盐酸标定

强酸强碱：盐酸

实验6：混合碱的测定

强酸强碱：盐酸、混合碱

实验7：EDTA标定

强酸强碱：盐酸、氢氧化钾

挥发性无机物：氨水

有机物：六亚甲基四胺

实验8：水的硬度测定

强酸强碱：氢氧化钾

二、仪器故障及实验器皿割伤事故

1．玻璃、金属锐器划伤用清水冲洗伤口，挤出伤口血液，再用消毒液（如75%酒精、2000mg/L次氯酸钠、0.2%-0.5%过氧乙酸、0.5%的碘伏等）涂抹或浸泡消毒，并包扎伤口（厌氧微生物感染不包扎伤口）。情况严重送至医院救治，或拨打120急救电话。

2．离心机内发生试管破裂的。如果机器正在运行，应关闭机器电源，让仪器停止运转；戴上专用手套清理碎片；离心机内使用专用清洁剂擦净。

三、化学品灼伤处置方案

1. 化学性皮肤灼伤

1）发生强酸、强碱等具有强烈刺激性和腐蚀性的化学物质灼伤时，应用大量流动清水冲洗，再分别用低浓度的（2%-5%）弱碱（强酸引起的）、弱酸（强碱引起的）进行中和。

2）新鲜创面上不要任意涂抹油膏或红药水视灼伤情况送医院治疗，如有合并骨折、出血等外伤要在现场及时处理。

2、化学性眼灼伤

1）迅速在现场使用洗眼器，或直接用流动清水冲洗。

2）冲洗是眼皮一定要撑开。

3）如无冲洗设备，可把头埋入清洁盆水中，撑开眼皮，转动眼球洗涤。

四、化学性污染事故处置方案

1. 有毒有害物质泼溅或泄漏在工作台面或地面的，先用试剂中和后再用清水冲洗。

2、有毒有害物质泼溅在实验人员皮肤或衣物上的，立即用大量清水冲洗，再根据其化学性质采取相应的处理措施。

3、有毒气体泄漏，立即启动排气装置，打开门窗，将有毒气体排出。如有中毒的，立即将中毒者移至室外空气良好处，保持患者安静，松解患者衣领和腰带，以维持呼吸道畅通。

4、经口中毒者，常用的方法是根据化学性质给中毒者服用肥皂水等催吐剂，或服用鸡蛋白、牛奶和食用油等，以缓和刺激，随后用干净手指伸入喉部催吐，减少毒素吸收。

5. 无机与分析化学实验室常用危化品

1）过氧化氢、过硫酸铵、氨水、乙醚、二氧化铅、硝酸钾等。

皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

2）苯酚。

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用甘油、聚乙烯乙二醇或聚乙烯乙二醇和酒精混合液 （7:3）抹洗，然后用水彻底清洗。或用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

五、触电处置方案

1、首先要使触电者迅速脱离电源，越快越好，触电者未脱离前，救护人员不准用手直接触及触电者。

使触电者脱离电源的方法：

1）切断电源开关。

2）若电源开关较远，可用干燥的木棍、竹竿等挑开触电者身上的电线或带电设备。

3）可用几层干燥的衣服将手包住，或者站在干燥的木板上，拉触电者的衣服，使其脱离电源。

2、触电者脱离电源后，应判断其神志是否清醒对症处理。

1）触电者脱离电源后，应判断其神志是否清醒，要有专人照顾、观察；出现轻昏迷或呼吸微弱的情况时，可针刺或掐人中、十宣、涌泉等穴位，并送医院救治。

2）触电者无呼吸有心跳时，应立即采用口对口人工呼吸；触电者有呼吸无心跳时，应立即进行胸外心脏挤压法进行抢救。

3）触电者呼吸和心跳都已停止时，须交替采用人工呼吸和胸外心脏挤压法等抢救措施。

3、发现伤员立即联系校医院救治，或拨打120急救电话。

六、火灾处置方案

1、发现人员要保持镇静，立即切断电源或通知相关人员切断电源，并迅速报告，  相关负责人员应立即到现场指挥。

2、对于初起火灾，抢险组织应根据其类型，采用合适的灭火具灭火。对于可能发生喷溅、爆裂、爆炸等危险的情况，应及时撤退。

1）碰倒酒精灯，万一洒出的酒精在桌上燃烧起来，应立即用灭火毯或湿抹布或沙子扑盖。

2）易燃可燃液体如乙醇、乙醚引发的火灾，需使用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火剂。硝酸钾应远离火种、热源。灭火方法： 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。雾状水、砂土。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。

3）带电电气设备火灾，应切断电源后再灭火；因现场情况及其他原因，不能断电，需要带电灭火时，应使用黄沙或干粉灭火器，不能使用泡沫灭火器或水。

4）可燃金属，如镁、钠、钾及其合金等引发的火灾，应使用黄沙灭火。

3、通讯组迅速向保卫处、实验室负责人和本单位领导报告，说明火灾发生的时间、地点，燃烧物质的种类和数量，火势情况，实名报告报警人姓名，电话等详细信息。

4、警戒组迅速疏散实验室内人员，集中至安全地带后清点人数。救护组立即启动现场救护，如有需要立即将伤者送往医院。

5、扑救人员要注意人身安全。

七、爆炸处置方案

1、泄漏源控制

1）气瓶泄漏可通过关闭阀门，并采用合适的材料和技术手段堵住漏处。

2）化学品包装物发生泄漏，应迅速移至安全区域，并更换。

2、泄漏物处理

1）少量泄漏物用不可燃的吸收物质（如沙子、泥土）包容和收集泄漏物，并放在容器中等待处理。

2）大量泄漏可采用围堤堵截、稀释与覆盖、包容等方法，并采取以下措施：

（1）立即报告：通讯组及时向学校报告。

（2）现场处置：抢险组在做好自身防护的基础上，快速实施救援，控制事故蔓延，并将伤员救出危险区，组织群众撤离，消除安全隐患。

（3）紧急疏散：警戒组设立警戒区，将无关人员疏散到安全地带。

（4）现场急救：救护组选择有利地形设置急救点，做好自身及伤员的个体防护， 防止发生继发性损坏。

（5）配合有关部门的相关工作。

3、泄漏时的注意事项

1）进入现场人员必须配备必要的个人防护器具。

2）严禁携带火种进入现场。

3）应急处理时不要单独行动。

附：校园安全部电话：58139110   58139119

火警;119  医疗急救：120  匪警：110   校医院电话：58139120

紧急喷淋装置：笃行楼 514、523房间